JARVIS MODEL 산출 보고서

- 서론

  - 학습 환경

    - 라이브러리
- Pytorch 2.4.1
- CUDA 11.2
- CUDNN 8.2.1
- Python 3.10.13
- RTX 4060Ti (16GB)

    - 하이퍼 파라미터
- batch_size : 32
- lr : 0.01
- Optimizer : SGD

  - 모델 정보

    - Summary
: 269 layers, 9.44M, 27.7 GFLOPs

    - Yaml

  - 성능 평가

    - - GmAP50 : 0.650

- NmAP50 : 0.467

    - 보존율 : 72.0 %
(NmAP50 / GmAP50) * 100

- 본론

  - 모델링 배경(flow)

    - 연구 진행 과정 :
- Dataset과 모델 성능 상관관계 분석
- P2 feature map 기반 소형 객체 탐지 성능 향상
- P2를 적용한 S 모델 경량화 / N 모델 중량화
- 연산 양자화 손실 분석
- 모델 양자화 손실 분석
- 최종 모델 선정 : v8s_ghost_c3ghost

  - 활용 기법

    - 모델 아키텍처

    - P2 : 소형 객체 탐지 성능을 향상을 위해 적용
- S 모델 분석 보고서_p2 3, 4page 참조

    - GhostConv & C3Ghost : 기본 S 모델에서 경량화 위해 적용, 양자화 에러 감소
- S 모델 분석 보고서_GhostConvolution 3, 4page 참조
- 연산 양자화 분석 보고서 2, 14page 참조

- 결론

  - 분석결과

    - P2 추가 : 소형 객체 탐지 성능 향상

small_s, small_m에서의 예측 정확도가 크게 향상된 것을 확인
객체의 크기 분류 방법은 1280*720 이미지를 기준으로, BBox 내부의 총 픽셀 개수이며 아래와 같음
- small_s : [0 ~ 460]
- small_m : [460 ~ 870]
- small_l : [870 ~ 1600]
- medium : [1600 ~ 6300]
- large : [6300 ~ ]

    - 경량화 : 
P2를 적용한 기존 yolov8s 모델의 FPS : 50.21 / Params : 11.3M
이후 경량화를 시도한 모델의 FPS : 54.05 / Params : 9.4M
- S 모델 분석 보고서_p2 5page 참조

  - 문제점

*모델 목록
- v8s_org : Yolo 기본 s모델
- v8s_P2 : 기본 모델에 P2 기법을 적용한 모델
- v8s_P2G : 기본 모델에 P2 기법을 적용하고, Neck 부분의 Convolution과 C3를 GhostConvolution과 C3Ghost로 변경한 모델(output 채널수 변경됨)

    - 모델의 파라미터수 증가와 양자화 손실 상관관계 
- 기존 가설 : 모델의 파라미터수가 증가하면, 양자화 손실이 증가해 보존율이 감소한다
(S 모델 분석 보고서_Ghostconvolution 2page 참조)
- 실험 결과 : v8s_org과 v8s_P2를 비교했을 때, v8s_P2가 파라미터수가 증가했지만, 보존율이 오히려 감소하는 것을 발견했다. 따라서 기존 가설에 대한 검증이 필요하다.

    - 특정 layer의 양자화 손실간의 상관관계
- 기존 가설 : 연산 과정에서 여러 개의 채널을 concat 할 수록(C2f와 C3Ghost의 구조적 차이점) 양자화 손실이 증가해 보존율이 감소한다.
- 실험 결과 : v8s_P2와 v8s_P2G를 비교했을 때, 가설대로 C2f를 사용한 v8s_P2의 보존율이 더 낮은 것을 확인했다. 하지만 기존 실험들 중 C2f와 C3를 비교한 실험은 존재하는데, C2f와 C3Ghost를 비교한 실험은 없기 때문에 추가 실험을 통해 검증이 필요하다.
(연산 양자화 분석 보고서 2, 14page 참조)

    - 변인통제 오류
: v8s_P2를 v8s_P2G로 변경하는 과정에서 GhostConvolution 레이어의 output 채널 수를 변경했기 때문에 정확한 변인통제가 이루어지지 않았다. 따라서 v8s_P2와 채널수가 동일한 v8s_P2G 모델에 대한 추가 실험이 필요하다.

  - 향후 계획

    - Conv & GhostConv & C3Ghost & C3의 연산 양자화 손실률 추가 비교

    - v8s_P2와 동일한 채널 수의 v8s_P2G의 추가 실험 및 채널수 변경에 대한 영향 분석

    - v5 버전 기준 제출할 모델 기법 적용해서 모델 특징에 맞는 양자화 메소드 적용.
- 양자화 분석 보고서 8page 참조